第1章 数控车床车削基础知识

1．数控车床根据控制分类有哪些？主要适应那些场合？

答题要点：

数控车床根据控制主要可以分为开环控制、半闭环控制、闭环控制三大类。

开环控制系统一般用于精度较低，适用粗加工或者加工境地要求较低的建筑机械上。

半闭环控制系统一般用于精度要求一般，适用于中小型企业、学校教学等场合。

闭环控制系统用于精度要求较高，适用于中大型企业。

2.  数控车床的机械坐标、工件坐标之间的关系是什么？

答题要点：

建立工件坐标系是数控车床加工前的必不可少的一步。编程人员在编写程序时根据零件图样及加工工艺，以工件上某一固定点为零点建立的笛卡尔坐标系，其原点即为工件原点。对于数控车床选择工件坐标系一般选择把工件原点设置在旋转轴与端面的交接点处。

数控车床的机械坐标、工件坐标之间的关系如图所示。

3. 试分析数控车床选择刀具时应结合哪些要素进行选取？

答题要点：

数控车削加工工艺系统主要由数控车床、刀具、工件等三大要素组成。车削加工工艺系统中刀具是一个相对灵活、关键的因素，其直接影响生产加工效率、尺寸稳定性、产品表面质量等，因此数控车刀的选择相对较为关键。

1）首先数控车床选择刀具时应结合产品的材质、加工轮廓、加工精度进行选择；

2）其次数控车床选择刀具时应保证刀具具有足够的强度，合理选择刀具的几何角度；

3）再者数控车床选择刀具时需结合产品加工批量大小进行选择；

4）最后数控车床选择刀具时需结合数控机床的刚性或工件加工时的特性（如加工时有冲击、震动等）考虑是否采用特殊刀具（防震刀等）；

4．量具对数控车削产品零件的意义是什么？

答题要点：

正确的选用精密量具是保证产品质量的重要条件之一。为了保证产品质量。数控车削产品零件零件，必须根据图纸上规定的公差要求来制造，仅仅依靠人的感觉器官或简单的直尺是很不够的，必须借助于有一定精度的量具来测量。合理选择量具不仅可以保证产品加工品质，而且还能为数控车削精度调试提供有力保障。

第2章 CAXA数控车床基础知识概述

1. 结合CAXA数控车2016的界面，并简述界面含义？

答题要点：

CAXA数控车2016的界面主要由绘图区、菜单条、立即菜单、命令栏、工具栏等组成。

绘图区是用户进行绘图设计的工作区域，它位于屏幕的中心，并占据了屏幕的大部分面积，为操作者显示全图提供了清晰的空间

主菜单位于界面的顶部。它由主菜单条及其子菜单组成，主菜单条包括文件、 编辑、视图、格式、绘制、标注、修改、工具、数控车和帮助等。

命令栏位于界面的顶部下侧，CAXA 数控车提供了多种显示当前状态的功能：屏幕状态显示、操作信息提示、当前工具点设置及拾取状态显示等。

在工具栏中，可以通过鼠标左键单击相应的功能按钮进行操作，系统默认工具栏包括标准工具栏、属性工具栏、常用工具条、绘图工具工具栏、绘图工具 II工具栏、标 注工具工具栏、图幅操作工具栏、设置工具工具栏、编辑工具工具栏。工具栏也可以根据用户的习惯和需求进行定义。

2. CAXA数控车自定义设置快捷键的具体步骤？

答题要点：

为了便于操作者操作，通常可以设定快捷键进行相关的操作。在CAXA数控车中，操作者可根据自身需求进行设置快捷键。本节将以绘图工具栏中的直线绘制命令为例进行操作讲解，具体操作如下：

（1）点击CAXA数控车主菜单中的【工具】-【自定义操作】弹出自定义操作对话框。

（2）点击快捷键，弹出自定义快捷键对话框。

（3）点击快捷键对话框中的【类别】下拉光标，选定绘图命令，选定直线命令，显示默认快捷键为“Ctrl +L”，在新快捷键中输入“Shift +L”，并点按“指定”按钮，且将默认快捷键为“Ctrl +L”删除，。此时绘图工具栏中的直线快捷命令已被重新定义，即“Shift +L”为直线命令。

提示：如已经被定义的快捷键，重新第二次被定义是会有冲突提示，建议更换快捷键按钮。

3. 简述CAXA数控车机床设置的原因是什么？并举例说明一种典型数控系统机床的设置要素。

答题要点：

为使软件生成的G代码可以被操作者需求的数控系统直接使用，需对软件种的机床设置的某些参数进行修改，否则生成的G代码不能被机床所识别产生报警等。

以FANUC数控系统为例需对机床设置的下列参数进行设置：

CAXA数控车机床设置参数设置（FANUC数控系统）

| 项目 | 默认设置值 | 更改设置值 |
| --- | --- | --- |
| 说明 | O $POST_CODE @( $POST_NAME , $POST_DATE , $POST_TIME ) | O1234 |
| 程序头 | $G50 $ $SPN_F $MAX_SPN_SPEED @G00 $ $IF_CONST_VC $ $SPN_F $CONST_VC $ $CHANGE_TOOL $TOOL_NO $COMP_NO@$SPN_CW@$COOL_ON | $CHANGE_TOOL $TOOL_NO $COMP_NO @$SPN_CW $SPN_F $CONST_VC@$COOL_ON |
| 换刀 | M01@ $G50 $ $SPN_F $MAX_SPN_SPEED @G00 $ $IF_CONST_VC $ $SPN_F $CONST_VC $ $CHANGE_TOOL $TOOL_NO $COMP_NO@$SPN_CW@$COOL_ON | $CHANGE_TOOL $TOOL_NO $COMP_NO @$SPN_CW $SPN_F $CONST_VC |
| 程序尾 | $COOL_OFF@$PRO_STOP | $COOL_OFF@$PRO_STOP |

4. 试分析CAXA数控车的程序如何传输至数控车床设备中，并简述几种不同传输方式的优缺点？

答题要点：

常见的程序传输主要有三种：RS232接口传输、CF卡传输、通过网络接口,用网线传输.；

RS232接口传输：需要在机床旁边放置电脑，通过波特率、COM口等设定利用RS322接口进行数据传输，该传输受到数据线长度影响，对程序传输的质量具有一定约束。

CF卡传输：这种传输方式相对稳定可靠，但程序容量受CF卡容量、机床系统容量制约，一般而言传输的程序相对较小。

网络接口传输：这种传输方式相对较为先进，不受空间制约，但需视根据机床配置情况而定，部分老旧的数控机床不支持该功能。

第三章 CAXA数控车床轮廓造型及编辑

作图题：

1. 绘制如图3-108所示的零件轮廓线，并进行尺寸标注。

图3-108 椭圆空心套

2. 绘制如图3-109所示的配合件零件轮廓线，并进行尺寸标注。

a） 装配组合件-件1

b）装配组合件-件2              c）装配组合件-件3       d）装配组合件-件3

E） 装配组合件-组合

图3-109 组合装配件

3.绘制如图3-110所示的零件轮廓线，并结合CAXA数控车轨迹生成所需对其内、外轮廓线的进退刀线、毛坯轮廓线、螺纹的进、退刀线进行补充，。

图3-110 传递轴

- CAXA数控车车削路径生成及后处理

1.运用CAXA数控车对图4-89进行轮廓线绘制，并生成其外轮廓粗车、外轮廓精车的加工轨迹、生成FANUC数控系统的G代码。

图4-89 简单球头轴

2.运用CAXA数控车对图4-90进行轮廓线（含曲线）绘制，并生成其外轮廓粗车、外轮廓精车的加工轨迹、生成FANUC数控系统的G代码。

图4-90  正弦曲线轴

3.运用CAXA数控车对图4-91进行轮廓线绘制，制定其加工工艺，并生成与加工工艺对应的加工轨迹、生成FANUC数控系统的G代码。

图4-91 综合编程题

- 数控车床的操作加工实例

1. 简述CAXA数控车与数控车床设备进行联机调试的整体流程。

答题要点：

- 零件图的分析、工艺的制定、刀具量具的选择；

- CAXA数控车加工轮廓、毛坯轮廓的绘制及处理；

- 切削用量的选择、加工参数的设置；

- 机床设置参数的修改；

- CAXA刀具轨迹的生成、进退刀点的设定；

- 生成G代码；

- 程序仿真模拟；

- 数控车床的基本操作、对刀等

- 数控程序的录入与仿真；

10：数控机床加工、精度检验与程序调试；

2. 简述图5-121所示零件图的加工工艺，并完成加工工艺卡的制定。

图5-121 螺纹轴

工艺表

| 序号 | 工步名称 | 工步内容 | 夹具 | 刀具 | 量具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车右端面 | 夹毛坯左端伸出50mm左右，车削毛坯右端面 | 三爪卡盘 | 外圆车刀 | 钢直尺 |
| 2 | 粗车右端外形轮廓 | 粗车右外圆轮廓留有0.5mm精加工余量 | 三爪卡盘 | 外圆车刀 | 外径千分尺 |
| 3 | 精车右端外形 | 精车外圆轮廓至尺寸 | 三爪卡盘 | 外圆车刀 | 外径千分尺 |
| 4 | 重新装夹 | 装夹φ40mm处，以φ40mm处为基准，用百分表校核跳动。车左端面并保证总长至尺寸 | 三爪卡盘 | 外圆车刀 | 游标卡尺 |
| 5 | 粗车左端外轮廓 | 粗车左端外形轮廓，留有0.5mm精加工余量 | 三爪卡盘 | 外圆车刀 | 外径千分尺 |
| 6 | 精加工左端外轮廓 | 精车零件的左端外形，至尺寸精度 | 三爪卡盘 | 外圆车刀 | 外径千分尺 |
| 7 | 加工外螺纹退刀槽 | 加工φ26×4mm的退刀槽 | 三爪卡盘 | 槽刀刀宽3mm | 游标卡尺 |
| 8 | 加工M30x1.5mm外螺纹 | 加工M30x1.5mm的外螺纹 | 三爪卡盘 | 外螺纹刀 | 螺纹规 |

3.数控车床设备进行“对刀”操作的意思是什么？

答题要点：

为了使数控车床的绝对坐标系与编程的零点坐标系统一，以实现正确的加工出图纸的轮廓尺寸，需对数控车床进行对刀操作。对刀操作即数控车床的刀具刀位点与机床机械坐标系构成一个特殊的关系。

4.如何利用数控车床设备进行产品精度调试，简要的从几个方面进行阐述。

答题要点：

- 图纸尺寸精度、形位公差的分析；

- 合理选择量具、正确使用量具；

- 合理切削用量、精加工余量的设置；

- 刀具磨损补偿量的设置；

- 数控程序的调试；